GIẢI THÍCH WEIGHTS & DATAPATH

Model: drowsiness_asic_int8.tflite  |  INT8 Quantized CNN

Dùng để thiết kế ASIC / RTL — PE Array Datapath

# 1.  TỔNG QUAN KIẾN TRÚC MODEL

Model này là một CNN (Convolutional Neural Network) INT8 đầy đủ gồm 7 layer chính, thiết kế để chạy trên ASIC với phép tính tích chập nguyên (integer-only arithmetic). Toàn bộ weight và bias đã được quantize, không có phép tính floating-point nào trong inference path.

| # | Layer | Input Shape | Output Shape | Weights | Tham số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conv1 (3×3, 32 filter) | [1,128,128,1] | [1,64,64,32] | [32,3,3,1] = 288 B | 288 + 32×4 B |
| 2 | Conv2 (3×3, 64 filter) | [1,64,64,32] | [1,32,32,64] | [64,3,3,32] = 18,432 B | 18K + 64×4 B |
| 3 | Conv3 (3×3, 128 filter) | [1,32,32,64] | [1,16,16,128] | [128,3,3,64] = 73,728 B | 72K + 128×4 B |
| 4 | Conv4 (3×3, 128 filter) | [1,16,16,128] | [1,8,8,128] | [128,3,3,128] = 147,456 B | 144K + 128×4 B |
| 5 | Global Avg Pool (GAP) | [1,8,8,128] | [1,1,1,128] | Không có weight | 0 |
| 6 | FC1 Dense (128→32) | [1,128] | [1,32] | [32,128] = 4,096 B | 4K + 32×4 B |
| 7 | FC2 Dense (32→1) Output | [1,32] | [1,1] | [1,32] = 32 B | 32 + 1×4 B |
| TOTAL |  |  |  | Weight SRAM: ~254 KB | Bias ROM: 1.5 KB |

📌 Mỗi Conv layer đều có: MaxPool 2×2 stride=2 phía sau → giảm kích thước feature map xuống 1/2 mỗi lần. 📌 Không có Batch Normalization riêng — BN đã được fold vào weight và bias khi quantize. 📌 ReLU được thực hiện ở bước clip sau requantization (clip về [0, 127] thay vì [-128, 127]).

# 2.  QUANTIZATION — SCALE & ZERO POINT

## 2.1  Ý nghĩa của Scale và Zero Point

Trong INT8 quantization, mỗi số thực x_real được biểu diễn qua số nguyên x_int8 theo công thức:

x_real = scale × (x_int8 − zero_point) x_int8 = round(x_real / scale) + zero_point [clip về [-128, 127]]

Scale quyết định độ phân giải (1 LSB tương đương bao nhiêu đơn vị thực). Zero point dịch chuyển điểm 0 về vị trí phù hợp trong dải [-128, 127].

## 2.2  Quantization Parameters của model này

| Tensor | Scale | Zero Point | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Input (serving_default_input_q07:0) | 0.003922 | −128 | 1 LSB ≈ 0.39% cường độ ảnh |
| Output (StatefulPartitionedCall:0) | 0.066526 | −2 | 1 LSB ≈ 0.067 logit unit |
| Conv1 weights (per-channel) | 0.00934 ÷ 0.04399 | 0 | Mỗi output channel có scale riêng |
| FC1 activation sau GAP | 0.016025 | 0 | Scale của GAP output |

⚠️ Input zero point = −128 → pixel int8 range là [−128, 127] tương đương float [0.0, ~1.0]. Pixel uint8 [0, 255] → right-shift 1 → int8 [0, 127] → đây là Q0.7 format. Khi đưa vào TFLite: float32 = int8_q07 / 128.0 (SCALE_FACTOR = 128.0).

## 2.3  Per-Channel Quantization của Conv weights

Các layer Conv sử dụng per-channel quantization — mỗi output channel (filter) có một scale riêng. Điều này cho phép mỗi filter được biểu diễn với độ chính xác tối ưu.

| Layer | Num Channels | Scale Min | Scale Max | Ratio Max/Min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conv1 | 32 | 0.009343 | 0.043993 | 4.7× |
| Conv2 | 64 | 0.000270 | 0.002196 | 8.1× |
| Conv3 | 128 | 0.000342 | 0.001381 | 4.0× |
| Conv4 | 128 | 0.000408 | 0.001189 | 2.9× |
| FC1 (Dense) | 32 | 0.001552 | 0.003307 | 2.1× |

# 3.  DATAPATH: LOAD WEIGHT → PE → REQUANT → LAYER TIẾP THEO

## 3.1  Tổng quan luồng dữ liệu qua một Conv Layer

| Weight SRAM int8 [Co,H,W,Ci] | → | PE Array MAC int8×int8 → int32 acc | → | + Bias int32 ROM + int32 acc | → | Requantize × M_int32 >> shift | → | ReLU / Clip int8 [−128,127] → [0,127] | → | Output SRAM int8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.2  Bước 1 — Load Weight từ SRAM vào PE

Weight layout trong TFLite INT8 (OHWI order):  Tensor shape = [Cout, H, W, Cin]

Để tính output pixel (out_row, out_col), output channel co, PE cần load:

// Conv1 làm ví dụ: shape [32, 3, 3, 1] // Mỗi lần tính 1 output neuron: for (co = 0; co < 32; co++) { acc = 0; for (h = 0; h < 3; h++) { for (w = 0; w < 3; w++) { for (ci = 0; ci < 1; ci++) { weight_val = W[co][h][w][ci]; // load từ Weight SRAM input_val = X[in_row+h][in_col+w][ci]; // load từ Input SRAM acc += (int32)(weight_val) * (int32)(input_val - inp_zp); } } } acc += bias[co]; // load từ Bias ROM out[co] = requantize(acc, M_int32[co], shift[co], out_zp); }

📌 inp_zp = −128 (zero point của input). Mỗi giá trị input phải trừ đi zero point trước khi nhân. 📌 Weight zero point = 0 (per-channel INT8 weight luôn có zp = 0, không cần trừ). 📌 Kết quả acc là int32 — cần int32 accumulator trong hardware để không overflow.

## 3.3  Bước 2 — MAC Operation trong PE

Mỗi PE (Processing Element) thực hiện phép nhân-cộng dồn (Multiply-Accumulate):

// 1 MAC step: x_adj = (int32)input_val - (int32)inp_zp; // inp_zp = -128 product = (int32)weight_val * x_adj; // int8 × int8 → int32 acc += product; // int32 + int32 → int32 // Sau tất cả K×K×Cin MAC: acc += (int32)bias[co]; // bias là int32

Ví dụ cụ thể Conv1, ch=0 (từ REQUANT_PARAMS.txt):

| Tham số | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| S_input | 0.003922 | float32 | Scale của input tensor |
| S_weight[0] | 0.009343 (ch 0) | float32 | Scale weight, ch=0 của Conv1 |
| inp_zp | −128 | int32 | Zero point input, trừ trước khi nhân |
| Bias[0] | (xem *.bias.txt) | int32 | Bias đã fold BN, int32 |

## 3.4  Bước 3 — Requantization (integer-only, không cần FPU)

Sau khi MAC xong, acc (int32) cần được requantize về int8 cho layer tiếp theo. Toàn bộ bước này chỉ dùng phép nhân và shift nguyên:

// Requantization cho output channel 'co': M = S_input × S_weight[co] / S_output_layer // M được xấp xỉ bằng: M ≈ M_int32 / 2^total_shift // trong đó M_int32 ≈ M_norm × 2^30 (Q1.30 fixed-point) int64 scaled = (int64)acc * (int64)M_int32[co]; int32 shifted = (int32)(scaled >> total_shift); int8 out = clip(shifted + out_zp, -128, 127); // Nếu có ReLU sau layer: clip về [0, 127] thay vì [-128, 127] int8 relu = (out < 0) ? 0 : out;

## 3.5  Bảng Requant Params — Conv1 (32 channels)

Mỗi output channel của Conv1 có bộ params riêng. RTL phải lưu tất cả M_int32 và shift vào ROM:

| Ch | M_float | M_int32 | Shift | Verilog shift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.001392550881 | 765562943 | 39 | >>> 39 |
| 1 | 0.000550760294 | 605567348 | 40 | >>> 40 |
| 2 | 0.001210152695 | 665288480 | 39 | >>> 39 |
| 3 | 0.001871774462 | 1029018893 | 39 | >>> 39 |
| 4 | 0.001348619269 | 741411284 | 39 | >>> 39 |
| 5 | 0.001563640500 | 859620456 | 39 | >>> 39 |
| 6 | 0.001952106106 | 1073181681 | 39 | >>> 39 |
| 7 | 0.001168043094 | 642138482 | 39 | >>> 39 |
| 11 | 0.002593320889 | 712846618 | 38 | >>> 38 |
| 15 | 0.002244074744 | 616846569 | 38 | >>> 38 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | 0.001487581698 | 817806687 | 39 | >>> 39 |

# 4.  VERILOG RTL — DATAPATH HOÀN CHỈNH

## 4.1  Sơ đồ khối một Conv PE

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CONV PE (1 output channel) │ │ │ │ Input SRAM ──→ [- inp_zp] ──→ ┐ │ │ ├─→ MUL(int8×int16) │ │ Weight SRAM ─────────────────→ ┘ │ │ │ ↓ │ │ ACC (int32) ←── Σ (K×K×Ci)│ │ │ │ │ Bias ROM ────────────────────────────→ + (int32) │ │ │ │ │ M_int32 ROM ─────────────────────────→ × (int64 result)│ │ │ │ │ Shift ROM ───────────────────────────→ >>> total_shift │ │ │ │ │ + out_zp │ │ │ ↓ │ │ clip(−128,127) → int8 out │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4.2  Verilog pseudocode — Requantization

// Parameters cho mỗi output channel (lưu trong ROM) // Conv1, ch=0: parameter M_INT32 = 32'd765562943; parameter TOTAL_SHIFT = 6'd39; parameter OUT_ZP = -8'sd2; // model output zp // Signals wire signed [31:0] acc; // kết quả sau MAC + bias wire signed [63:0] scaled; // acc × M_int32 wire signed [31:0] shifted; // sau arithmetic right shift wire signed [7:0] clipped; // sau clip [-128, 127] wire signed [7:0] relu_out; // sau ReLU (nếu cần) // Datapath assign scaled = $signed(acc) * $signed(M_INT32); assign shifted = $signed(scaled) >>> TOTAL_SHIFT; // Clip với out_zp assign clipped = (shifted + OUT_ZP > 127) ? 8'sd127 : (shifted + OUT_ZP < -128) ? -8'sd128 : (shifted + OUT_ZP); // ReLU (chỉ áp dụng sau Conv, không phải output cuối) assign relu_out = clipped[7] ? 8'd0 : clipped; // MSB=1 → âm → 0

## 4.3  Lưu ý quan trọng về bit-width

| Tín hiệu | Bit-width | Signed? | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| input_val (sau - inp_zp) | 9-bit (int16 safe) | Signed | inp_zp = -128, max = 127-(-128) = 255 → cần 9 bit |
| weight_val | 8-bit (int8) | Signed | range [-128, 127] |
| acc (sau mỗi MAC step) | 32-bit (int32) | Signed | Tránh overflow: max 9×255×127 ≈ 290K/step × 9 = 2.6M, cần 22 bit; int32 an toàn |
| acc sau tất cả MAC | 32-bit (int32) | Signed | Conv1: 3×3×1=9 MAC; Conv4: 3×3×128=1152 MAC → max ~147M, int32 OK |
| scaled = acc × M_int32 | 64-bit (int64) | Signed | int32 × int32 → cần int64 để không mất bit |
| shifted (sau >>>) | 32-bit | Signed | Lấy 32 bit thấp sau khi shift |
| output (sau clip) | 8-bit (int8) | Signed | range [-128, 127]; sau ReLU: [0, 127] |

# 5.  CHI TIẾT TỪNG LAYER

## 5.1  Conv1  [32 filters, 3×3, stride=1, padding=SAME] → MaxPool 2×2

| Weight shape | [32, 3, 3, 1] = 32 × 9 × 1 = 288 bytes int8 |
| --- | --- |
| Bias shape | [32] = 32 × 4 = 128 bytes int32 |
| Input | [1, 128, 128, 1] → 128×128 ảnh grayscale, 1 channel |
| Output (sau MaxPool) | [1, 64, 64, 32] → 64×64 feature maps, 32 channels |
| MACs per pixel | 3 × 3 × 1 = 9 MACs |
| Total MACs | 128×128×32×9 = 4,718,592 ops |
| Weight scale range | 0.009343 ÷ 0.043993 (4.7× spread → per-channel cần thiết) |

## 5.2  Conv2  [64 filters, 3×3, stride=1] → MaxPool 2×2

| Weight shape | [64, 3, 3, 32] = 64 × 9 × 32 = 18,432 bytes int8 |
| --- | --- |
| Bias shape | [64] = 64 × 4 = 256 bytes int32 |
| Input | [1, 64, 64, 32] |
| Output (sau MaxPool) | [1, 32, 32, 64] |
| MACs per pixel per ch | 3 × 3 × 32 = 288 MACs |
| Total MACs | 64×64×64×288 = 75,497,472 ops (layer tốn nhất trước Conv3/4) |

## 5.3  Conv3 & Conv4  [128 filters, 3×3]

Conv3 và Conv4 giống nhau về cấu trúc PE, chỉ khác input channel count:

|  | Conv3 | Conv4 | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| Weight shape | [128, 3, 3, 64] | [128, 3, 3, 128] | int8 |
| Weight size | 73,728 B = 72 KB | 147,456 B = 144 KB | byte |
| MACs/pixel/ch | 9 × 64 = 576 | 9 × 128 = 1,152 | ops |
| Total MACs | ~603M | ~1.2B | ops |

## 5.4  Global Average Pooling (GAP)

GAP lấy trung bình tất cả spatial positions cho mỗi channel. Không có weight convolution — chỉ là phép cộng rồi chia:

// Input: [1, 8, 8, 128] → 8×8 spatial, 128 channels // Output: [1, 1, 1, 128] → 1 giá trị mỗi channel for (ch = 0; ch < 128; ch++) { int32 sum = 0; for (h = 0; h < 8; h++) for (w = 0; w < 8; w++) sum += (int32)input[h][w][ch] - gap_zp; // 64 phép cộng // Chia cho 64 = shift phải 6 bit (hoặc dùng requant M_int32) output[ch] = requantize(sum, M_gap, shift_gap, gap_out_zp); } // GAP scale: 0.016025 (index 17 trong INDEX.json)

## 5.5  FC1 — Fully Connected (128→32) + ReLU

| Weight shape | [32, 128] = 4,096 bytes int8 (matrix multiply) |
| --- | --- |
| Bias shape | [32] = 128 bytes int32 |
| Input | [1, 128] → 128 giá trị sau GAP |
| Output | [1, 32] → 32 features (sau ReLU) |
| MACs | 128 × 32 = 4,096 MACs |
| Activation | ReLU → clip output về [0, 127] |

## 5.6  FC2 — Output Layer (32→1)

| Weight shape | [1, 32] = 32 bytes int8 |
| --- | --- |
| Bias shape | [1] = 4 bytes int32 |
| Output | [1, 1] → 1 logit value (int8) |
| Output scale | 0.066526 |
| Output ZP | −2 |
| Decode logit | logit = (out_int8 - (-2)) × 0.066526 = (out_int8 + 2) × 0.066526 |
| Activation | KHÔNG có ReLU — đây là logit thô, sigmoid apply ở CPU/SW sau |

# 6.  DECODE OUTPUT — TỪ INT8 → KẾT QUẢ CUỐI

Output của model là 1 giá trị int8. Để ra kết quả ACTIVE/FATIGUE:

// Bước 1: Dequantize int8 → logit float out_int8 = model_output; // ví dụ: -120 out_zp = -2; out_scale= 0.066526; logit = (out_int8 - out_zp) * out_scale = (-120 - (-2)) * 0.066526 = -118 × 0.066526 = -7.850 (logit rất âm → prob rất thấp) // Bước 2: Sigmoid prob = 1 / (1 + exp(-logit)) = 1 / (1 + exp(7.85)) ≈ 0.0004 // Bước 3: Phân loại // prob < 0.01 → mắt NHẮM → FATIGUE 😴 // prob >= 0.01 → mắt MỞ → ACTIVE 😊 // (Calibrated từ data thực: mắt mở prob≈0.05-0.95, mắt nhắm prob≈0.0002-0.003)

📌 Trong ASIC: sigmoid không cần tính ở hardware. Chỉ cần so sánh out_int8 với ngưỡng tương đương. prob < 0.01 ↔ logit < ln(0.01/0.99) ≈ −4.60 ↔ out_int8 < −4.60/0.066526 + (−2) ≈ −71 → Nếu out_int8 < −71 thì FATIGUE, ngược lại ACTIVE. Không cần FPU!

# 7.  MEMORY MAP CHO ASIC

| Memory Block | Size | Dtype | Access | File nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input SRAM | 16,384 B | int8 | Read/Write | pixels_hex.txt |
| Conv1 Weight ROM | 288 B | int8 | Read-only | conv1.hex.txt |
| Conv1 Bias ROM | 128 B | int32 | Read-only | conv1.bias.txt |
| Conv2 Weight ROM | 18,432 B | int8 | Read-only | conv2.hex.txt |
| Conv3 Weight ROM | 73,728 B | int8 | Read-only | conv3.hex.txt |
| Conv4 Weight ROM | 147,456 B | int8 | Read-only | conv4.hex.txt |
| FC1 Weight ROM | 4,096 B | int8 | Read-only | fc1.hex.txt |
| FC2 Weight ROM | 32 B | int8 | Read-only | fc2.hex.txt |
| M_int32 + Shift ROM | ~2 KB | int32 | Read-only | REQUANT_PARAMS.txt |
| Feature Map Buffer | ~64 KB | int8 | Read/Write | (ping-pong SRAM) |
| TOTAL ROM (weights) | ~244 KB | int8/int32 |  |  |

📌 Feature Map Buffer nên dùng ping-pong SRAM: một bank chứa input layer N, bank kia chứa output layer N → layer N+1 đọc. 📌 Weight SRAM có thể nạp từ Flash/DRAM khi power-up hoặc bake thẳng vào ROM cell tùy thiết kế. 📌 M_int32 và shift có thể lưu trong cùng ROM với bias nếu địa chỉ được tổ chức hợp lý.

TÓM TẮT DATAPATH

| 1 | Load int8 pixel từ Input SRAM, trừ inp_zp (-128) → signed input |
| --- | --- |
| 2 | Load int8 weight từ Weight ROM, nhân với signed input → int32 partial sum |
| 3 | Cộng dồn tất cả K×K×Cin MAC steps → int32 accumulator |
| 4 | Cộng int32 bias từ Bias ROM → int32 acc_biased |
| 5 | Nhân int64: acc × M_int32[co] → arithmetic right shift total_shift → int32 |
| 6 | Cộng out_zp rồi clip [-128,127] → int8 output (ReLU: clip [0,127]) |
| 7 | Ghi int8 vào Output Feature Map SRAM → làm input của layer tiếp theo |